榆环建（表）［2024］31号

关于榆树市保寿镇阳宇农机种植专业合作社

粮食烘干建设项目环境影响报告表的批复

榆树市保寿镇阳宇农机种植专业合作社：

你单位委托吉林启源环保科技有限公司编制的《榆树市保寿镇阳宇农机种植专业合作社粮食烘干建设项目环境影响报告表》（报批版）和审批申请收悉。根据环境影响评价结论，经研究，批复如下：

一、同意榆树市保寿镇阳宇农机种植专业合作社粮食烘干建设项目建设。

二、项目概况：本项目位于榆树市保寿镇南山村，占地面积5708平方米，厂界东侧为道路X021，隔路为农田；厂界南侧和西侧为农田；厂界北侧为村路，隔路有一处闲置库房，北侧10m为南山村齐家窝棚居民。新建1座锅炉房和1座管理间，配套一台300t/d的烘干塔和一台6t/h的生物质热风炉，现有两座农机库房用于粮食仓储。项目建设完成后，年可烘干玉米36000t，干粮仓储能力6000t。项目总投资500万元。

三、全面落实报告表提出的各项环境保护措施，特别是须做好以下环境保护工作：

（一）加强施工期环境管理，采取切实可行的防尘、降噪及废水治理措施，妥善处理产生的固体废物，防止噪声、废水、废气、固废等污染周围环境。

（二）生物质热风炉烟气经布袋除尘处理后，通过不低于15m高排气筒（DA001）排放，SO2、烟尘等主要污染物的排放浓度须满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）相应标准要求，氮氧化物排放浓度须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）相应标准要求。

为控制粉尘的无组织排放，烘干塔设置盖板式除尘设施；粮食装卸处设置围挡，降低卸料高度；振动筛、输送带和提升机做封闭处理；晾晒场地面硬化，及时进行清扫。通过上述措施，确保颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放标准要求。生活采用电取暖，如改用其他取暖设施需另行报批。

（三）本项目废水主要为生活污水，生活污水排入厂区防渗旱厕，定期清掏用于农肥。

（四）选用低噪声设备,并采取切实可行的减振、降噪措施,确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准要求。

（五）筛分杂质外售饲料厂综合利用；除尘灰和热风炉灰渣袋装暂存于锅炉房灰渣区，外售有机肥厂做基肥；回收粉尘、废布袋和生活垃圾由环卫部门定期清运。

五、各项污染防治设施须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。按规定进行环保验收，编制验收报告。

六、请榆树市生态环境保护综合行政执法大队做好该项目环保日常监管工作。

二〇二四年十一月二十九日